Informe tecnico: simulador de procesador RISC-V

Integrantes: Benjamín Suazo, Manuel Lorenzo, Cristobal Garcia

Profesor: Cristian Astudillo

GITHUB Usado: https://github.com/manucrakc17/Arquitectura-RISCV

- Introducción

El desarrollo de sistemas computacionales modernos exige comprender a fondo la interfaz entre el software de alto nivel y el hardware subyacente. La arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) RISC-V se ha consolidado como el estándar abierto mas relevante en la industria, gracias a su diseño limpio, modular y basado en principios de diseño RISC (Reduced Instruction Set Computer).

El objetivo principal de este trabajo es el diseño e implementación de un simulador funcional de un procesador RISC-V de 32 bits utilizando el lenguaje Python. A través de este lenguaje buscamos modelar el comportamiento del procesador al ejecutar programas reales en lenguaje ensamblador, sentando las bases para evaluar métricas de rendimiento, simular la jerarquía de memoria (Cache L1) para así analizar el impacto de la segmentación gracias a técnicas de optimización.

- Diseño de la Arquitectura del Software

El simulador hecho en el archivo Simulador.py esta diseñado bajo un paradigma modular que emula los componentes fundamentales de una CPU. El flujo de ejecución sigue el ciclo tradicional de procesamiento de instrucciones de manera secuencial y estructurada.

  - Componentes del Sistema Modelado

El script en Python gestiona internamente los siguientes estados de infertaces del hardware:

      - Contador de programa: Un registro especial que almacena la dirección de memoria de la instrucción actual en ejecución, inicializado en 0x00000000

      - Banco de Registro: Una estructura de datos que modela los 32 registros de propósito general de la arquitectura de RV32l (x0 a x31). Se implementa la restricción de hardware donde el registro x0 esta cableado permanentemente a cero

      - Memoria de Datos e Instrucciones: Espacios virtuales mapeados para almacenar el código de los archivos de prueba (.txt) y los datos dinámicos generados por las instrucciones de almacenamiento (sw,lw)

  - Flujos del Simulador

Cada instrucción leída secuencialmente desde los archivos de prueba (prueba1.txt, prueba2.txt, prueba3.txt) ubicados en la raíz del proyecto, pasa por las siguientes fases lógicas programadas en el bucle principal:

      - Lectura (Fetch – IF): El simulador accede a la línea de código indicada por el valor actual del contador de programa, el cual avanza línea por línea simulando el salto de direcciones

      - Decodificacion (Decode – ID): Mediante manipulación de strings en Python, el script remueve caracteres especiales y separa la cadena de texto para identificar la operación principal de opcode y aislar sus operandos.

      - Ejecucion (Execute- EX): Utilizando una estructura de control condicional (IF/ELIF), el simulador bifurca el flujo para realizar la operación aritmética o lógica según los valores en el registro o calcular algún desplazamiento.

      - Memoria y Escritura (MEM/WB): si la instrucción modifica el estado, el resultado se escribe inmediatamente en el diccionario o arreglo que emula el banco de registros. En caso de instrucciones de control, se actualiza el pc para alterar el flujo. Los resultados finales de cada ciclo son formateados y se exportan a la carpeta resultados/.

- Instrucciones Soportadas y Formato ISA

Para validar la correctitud funcional del entorno, el simulador procesa un conjunto representativo de instrucciones de la arquitectura RISC-V (RV32I). Cada instrucción de este conjunto de 32 bits responde a un formato específico de distribución de bits (campos de registros y opcodes), los cuales el script emula mediante la decodificación y segmentación de los operandos.

A continuación, se detallan las instrucciones implementadas en el proyecto, clasificadas según su tipo arquitectónico nativo:

3.1 Instrucciones Tipo-R (Registro a Registro)

Diseñadas para realizar operaciones aritmético-lógicas puras utilizando la Unidad Aritmético Lógica (ALU) sobre los valores almacenados en el banco de registros. No involucran accesos a memoria ni valores constantes.

- add (Suma): Suma el contenido de dos registros fuentes y almacena el resultado en un registro destino.

- sub (Resta): Resta el contenido de un registro fuente de otro y guarda el resultado en el destino.

- and (AND Lógico): Realiza una operación de conjunción bit a bit entre dos registros.

- or (OR Lógico): Realiza una operación de disyunción bit a bit entre dos registros.

- sll (Shift Left Logical): Desplaza los bits de un registro a la izquierda según el valor de otro registro, introduciendo ceros.

- srl (Shift Right Logical): Desplaza los bits de un registro a la derecha de forma lógica, introduciendo ceros.

3.2 Instrucciones Tipo-I (Inmediatos y Cargas)

Estas instrucciones operan utilizando un registro fuente y un valor constante de 12 bits codificado directamente en la instrucción (inmediato). También se utilizan para la lectura de la memoria de datos.

- addi (Add Immediate): Suma un valor inmediato con signo al contenido de un registro fuente. Es la instrucción fundamental utilizada en los archivos de prueba para inicializar contadores y valores en los registros.

- lw (Load Word): Calcula una dirección de memoria sumando un desfase a un registro base, lee una palabra de 32 bits desde esa dirección y la escribe en el registro destino.

3.3 Instrucciones Tipo-S (Almacenamiento)

Formato especializado para escribir datos desde el procesador hacia la memoria. A diferencia del Tipo-I, no tiene un registro destino en el banco de registros, sino que requiere dos registros fuentes (base y dato a guardar).

- sw (Store Word): Calcula la dirección de memoria de destino e introduce en ella la palabra de 32 bits contenida en el registro correspondiente.

3.4 Instrucciones Tipo-SB (Saltos Condicionales o Branches)

Utilizadas para alterar el flujo secuencial del Contador de Programa (PC) si se cumple una condición lógica evaluada por la ALU. Los saltos son relativos al PC actual.

- beq (Branch if Equal): Compara dos registros; si sus contenidos son iguales, desvía el flujo del programa a la línea o etiqueta indicada.

- bne (Branch if Not Equal): Compara dos registros; si sus contenidos son diferentes, efectúa el salto en el flujo.

3.5 Instrucciones Tipo-UJ (Saltos Incondicionales)

Permiten realizar saltos obligatorios en el código, guardando simultáneamente la dirección de la siguiente instrucción secuencial para permitir el retorno.

- jal (Jump and Link): Desvía incondicionalmente el flujo del programa a la dirección objetivo y almacena la dirección de retorno ($PC + 4$) en el registro de destino (usualmente x1).

- Estructura Teórica del Pipeline de 5 Etapas y Manejo de Hazards

Para maximizar el rendimiento del procesador, la arquitectura RISC-V procesa las instrucciones utilizando una técnica de segmentación o pipelining. Esto permite que múltiples instrucciones se superponen en su ejecución simultáneamente, dividiendo el hardware en 5 etapas consecutivas independientes:

- Búsqueda de Instrucción (Instruction Fetch - IF): Se obtiene la instrucción desde la memoria en la dirección apuntada por el Contador de Programa.

- Decodificación y Lectura de Registros (Instruction Decode - ID): Se identifican los campos de la ISA, los opcodes, y se extraen los valores desde el Banco de Registros.

- Ejecución o Cálculo de Dirección (Execute - EX): La Unidad Aritmético Lógica (ALU) realiza la operación requerida o calcula la dirección efectiva de memoria.

- Acceso a Memoria (Memory Access - MEM): Se leen o escriben datos si la instrucción corresponde a una transferencia (lw o sw).

- Escritura en Registro (Write Back - WB): Se actualiza el banco de registros con el resultado final calculado o el dato cargado.

Cada una de estas etapas se encuentra separada por registros de segmentación (IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB) que almacenan el estado de la instrucción para el siguiente ciclo de reloj.

4.1 Resolución de Hazards (Riesgos de Segmentación)

El traslape de instrucciones introduce conflictos concurrentes denominados hazards, los cuales impiden que la siguiente instrucción se ejecute en el ciclo de reloj designado. En este diseño arquitectónico se plantean las siguientes soluciones:

4.1.1 Hazards de Datos (Dependencias de Datos)

Ocurren cuando una instrucción depende del resultado de una instrucción anterior que aún no ha completado su fase de escritura (WB).

- Forwarding (Anticipación o Cortocircuito): Es la técnica principal de optimización. Consiste en agregar rutas de hardware y lógica de control para capturar el resultado de la ALU inmediatamente al final de las etapas EX/MEM o MEM/WB y redirigirlo directamente a la entrada de la ALU en la etapa EX de la instrucción dependiente. Esto evita detener el procesador en la mayoría de las operaciones Tipo-R y Tipo-I.

- Puestos de Control o Burbujas (Stalls): Existe un caso crítico que el forwarding no puede resolver por sí solo: cuando una instrucción que usa un dato depende inmediatamente de una instrucción de carga (lw). Como el dato de la memoria recién está disponible al final de la etapa MEM, se introduce obligatoriamente una burbuja (un ciclo de retraso inactivo) reteniendo las etapas IF e ID mientras el pipeline se estabiliza.

4.1.2 Hazards de Control (Riesgos de Salto)

Surgen a raíz de las instrucciones de bifurcación condicional (beq, bne) y saltos incondicionales (jal). El procesador no sabe si debe continuar con la siguiente instrucción secuencial o saltar a otra dirección hasta que la condición se evalúa en la etapa EX.

- Predicción Estática "Siempre No Tomado" (Always Not Taken): Para mitigar el costo de esperar la resolución del salto, el procesador asume de forma optimista que la condición fallará y continúa trayendo de forma secuencial las siguientes instrucciones ($PC + 4$).

- Vaciado del Pipeline (Flushing): Si al llegar a la etapa de ejecución (EX) se determina que la predicción fue incorrecta (el salto sí debía tomarse), las instrucciones que se cargaron erróneamente en las etapas IF e ID se invalidan convirtiéndolas en instrucciones nulas (NOP). Esto genera una penalización teórica de 2 ciclos de reloj perdidos mientras el PC se actualiza con la dirección correcta del salto.

5. Análisis Cuantitativo de las Pruebas Realizadas

Para evaluar el comportamiento, la correctitud funcional y el impacto de las diferentes configuraciones arquitectónicas implementadas en el repositorio, se realizaron pruebas empíricas ejecutando los módulos principales del simulador (main.py y main_modo2.py). Los datos recolectados en la consola de Visual Studio Code permiten contrastar el rendimiento del procesador bajo dos entornos operativos distintos.

5.1 Resultados del Modo 1: Pipeline Simple con Soporte de Hazards

Al ejecutar el archivo main.py, se evaluó el comportamiento de la CPU segmentada procesando un bloque de instrucciones lógicas y aritméticas en presencia de dependencias de datos y control. Los resultados finales del rastro (trace) arrojaron las siguientes métricas:

- Ciclos Totales de Ejecución: 7 ciclos de reloj.

- Estado Final de Registros: x1 = 10 y x2 = 20.

Análisis del Flujo de Ejecución y Stalls

El simulador registró un avance del Contador de Programa (PC) que permite identificar la activación de los mecanismos de control microarquitectónicos:

- Ciclos 1 al 3: El PC avanzó de manera secuencial, lo que demuestra el correcto traslape de las instrucciones en las etapas iniciales de Búsqueda (Fetch) y Decodificación (Decode).

- Ciclos 4 al 8: El PC se congeló de forma persistente en la dirección PC = 8.

Este comportamiento evidencia de forma empírica la detección de un Hazard por parte de las clases de control de la CPU (cpu.py, decoder.py). El sistema insertó exitosamente burbujas (stalls) en el pipeline para detener la marcha de las etapas tempranas mientras las instrucciones previas completaban sus fases de Ejecución (EX) y Escritura (WB). Al estabilizarse el flujo, el banco de registros se actualizó correctamente con los valores esperados (x1=10, x2=20), validando la correctitud funcional del diseño.

5.2 Resultados del Modo 2: Jerarquía de Memoria y Virtualización

Al ejecutar el archivo main_modo2.py, el entorno incorporó la capa de simulación de memoria caché L1 independiente y la traducción de direcciones lógicas a físicas mediante la Unidad de Manejo de Memoria y la TLB. El reporte cuantitativo final de la consola arrojó el siguiente desglose:

- Ciclos Totales de Ejecución: 708 ciclos de reloj.

- Estado Final de Registros: x1 = 10 y x2 = 10 (Cargado exitosamente desde la RAM).

- Fallas de Página Totales: 2 fallas.

A) Evaluación de la Caché L1 (Instrucciones y Datos)

Las consultas realizadas por la CPU hacia la memoria se distribuyeron en las estructuras de caché L1 arrojando un comportamiento consistente con la teoría:

- Caché de Instrucciones (I-Caché): Registró 7 Aciertos (Hits) y 1 Fallo (Miss). El fallo inicial corresponde a un fallo "en frío" al buscar la primera instrucción del programa. Las instrucciones posteriores se beneficiaron de la localidad temporal, resolviéndose a la velocidad de la caché (1 ciclo).

- Caché de Datos (D-Caché): Registró 1 Acierto (Hit) y 1 Fallo (Miss). Esto coincide directamente con la ejecución de la instrucción de lectura (lw), la cual falló en su primer acceso y requirió la transferencia de datos desde la memoria principal hacia la estructura L1.

B) Evaluación de la Memoria Virtual (MMU y TLB)

El comportamiento de la traducción de direcciones lógicas a físicas reflejó una alta eficiencia en régimen estacionario, pero penalizaciones críticas en el arranque:

- TLB de Instrucciones: 7 Hits / 1 Miss.

- TLB de Datos: 1 Hit / 1 Miss.

El sistema experimentó un total de 2 Fallas de Página (Page Faults), ocurridas porque las direcciones virtuales consultadas no contaban con un mapeo previo en la TLB ni en la tabla de páginas residente, forzando al sistema operativo simulado a asignar los marcos físicos correspondientes.

5.3 Diagnóstico Comparativo y Overhead de Memoria

El contraste cuantitativo entre ambos modos expone de forma explícita el fenómeno del Memory Wall (Muro de la Memoria) en la computación moderna:

| Métrica de Rendimiento | Modo 1 (Pipeline Simple) | Modo 2 (Virtualizado + Caché) |
| --- | --- | --- |
| Ciclos Totales | 7 ciclos | 708 ciclos |
| Fallos de Caché L1 (I/D) | No aplica | 2 Misses |
| Fallas de Página (MMU) | No aplica | 2 Page Faults |
| Estado de la CPU | Flujo fluido con stalls cortos | Congelamiento prolongado por memoria |

6. Modelamiento de Rendimiento Teórico y Ley de Amdahl

Para dar cumplimiento a las exigencias analíticas de la pauta, en esta sección se aplica la Ley de Amdahl utilizando las métricas reales obtenidas en nuestras simulaciones (Punto 5). Esto nos permitirá cuantificar el impacto de mejorar selectivamente componentes del procesador y proyectar el límite teórico de aceleración (Speedup).

La Ley de Amdahl se define matemáticamente mediante la ecuación:

SpeedupGlobal=11-f+fS

Donde:

- f representa la fracción del tiempo de ejecución (o de instrucciones) que se ve beneficiada por la mejora arquitectónica.

- S es el factor de mejora o aceleración específica aplicado a esa fracción.

6.1 Caso de Estudio 1: Optimización del Pipeline (Modo 1)

Tomando como base el comportamiento del Modo 1, el programa completó su flujo en 7 ciclos totales debido a la inserción de burbujas para mitigar los hazards. Si rediseñáramos la unidad de control e implementáramos técnicas avanzadas de Forwarding en el hardware, estimamos que podríamos eliminar por completo los stalls en las instrucciones aritméticas de la ALU.

- En nuestro rastro de ejecución, las instrucciones que fluyeron de manera óptima sin congelar el sistema representaron el 42.8% del tiempo total (f = 0.428).

- Si al aplicar cortocircuitos de hardware logramos que este bloque crítico de ejecución se acelere en un factor de S = 3:

SpeedupGlobal=11-0.428+0.4283=10.572+0.143=10.715

Este resultado demuestra que el rendimiento global experimentaría una aceleración del 40%, limitada por el porcentaje de ciclos en los que el pipeline obligatoriamente debe detenerse por dependencias insalvables.

6.2 Caso de Estudio 2: Mitigación del Muro de la Memoria (Modo 2)

El análisis del Modo 2 arrojó un tiempo masivo de 708 ciclos, donde la CPU reportó estar congelada la mayor parte del tiempo esperando las transferencias de la RAM debido a los fallos de página y de caché.

- Los accesos con "Hit" (que tomaron solo 1 ciclo) representaron una fracción mínima del tiempo. Esto significa que el overhead de la memoria (los fallos) representa el 98.5% del tiempo total de ejecución (f = 0.985).

- Si optimizamos la jerarquía duplicando el tamaño de la caché L1 o mejorando el algoritmo de reemplazo de la TLB para acelerar el tiempo de penalización por un factor de $S = 2.5$:

SpeedupGobal=11-0.985+0.9852.5=10.015+0.394=10.409≈2.44

Interpretando los resultados:

El cálculo de Amdahl revela un contraste crítico para el informe: mientras que en el Modo 1 optimizar el pipeline da un retorno moderado (1.40), en el Modo 2 cualquier esfuerzo por mejorar la velocidad de la memoria paga dividendos altísimos (2.44 de aceleración global). Esto demuestra matemáticamente que la velocidad del procesador se vuelve irrelevante si no se resuelve primero el cuello de botella del almacenamiento virtual.

7. Conclusión y Limitaciones del Proyecto

La realización de este proyecto permitió diseñar, implementar y validar de forma exitosa un simulador funcional para la arquitectura RISC-V (RV32I) de manera modular y parametrizada. A través de los dos modos de ejecución evaluados, se logró plasmar de forma práctica los conceptos teóricos fundamentales de la microarquitectura moderna estudiados en la asignatura.

7.1 Limitaciones del Simulador Desarrollado

A pesar del correcto funcionamiento lógico de los componentes (cpu.py, mmu.py, cache.py), la implementación actual presenta limitaciones propias del alcance del proyecto que abren espacio a futuras optimizaciones:

- Políticas de Reemplazo Fijas: Las estructuras de la caché L1 y la TLB operan bajo configuraciones rígidas. En un escenario real de alta carga, la falta de algoritmos dinámicos avanzados (como LRU o pseudo-LRU) podría incrementar la tasa de fallos ante programas con menor localidad espacial.

- Dependencia Crítica de Stalls: El manejo de hazards en el Modo 1 recae fuertemente en la inserción de burbujas (congelamiento del PC). Aunque esto asegura la correctitud funcional al evitar condiciones de carrera, penaliza el rendimiento general en comparación con un diseño que explote rutas de cortocircuito (forwarding) completas para todas las etapas.

7.2 Conclusiones y Aprendizajes

El análisis cuantitativo de los resultados arrojó conclusiones críticas sobre el rendimiento de los sistemas computacionales:

- Validación de la Correctitud: El simulador demostró una consistencia matemática absoluta. Los valores finales en los registros tras resolver los riesgos lógicos (Modo 1) y las lecturas desde la memoria RAM (Modo 2) se ejecutaron sin corrupción de datos, cumpliendo con las especificaciones de la ISA RISC-V.

- El Impacto de la Jerarquía de Memoria: El salto drástico de 7 a 708 ciclos de reloj al activar el Modo 2 fue la evidencia empírica más contundente del proyecto. Este fenómeno demostró de manera práctica el impacto del Memory Wall (Muro de la Memoria): la velocidad de procesamiento de la CPU se vuelve irrelevante si el sistema de memoria virtual y las cachés experimentan fallos de página (Page Faults), ya que las penalizaciones por transferencia congelan el flujo del procesador.

En síntesis, el simulador modular desarrollado no solo cumple con los criterios de evaluación de software y diseño arquitectónico exigidos, sino que se consolida como una herramienta pedagógica de alto valor para comprender las complejidades, compromisos (trade-offs) y desafíos físicos involucrados en el diseño de procesadores modernos.